- Характеристика каналов спектрорадиометра MODIS

MODIS (Спектрорадиометр среднего разрешения) – сенсор на платформе спутника (КА) TERRA-1 является сканирующим радиометром с шириной поперечного пространственного захвата 2330 км (угол горизонтальной развертки ± 55о) и 10 км. полосой продольного пространственного захвата.

Сенсор ведет съемку в 36 каналах – 11 в видимом диапазоне, 9 – в ближнем инфракрасном диапазоне (ИК), 6 – в температурном ИК, 4 - в коротковолновом ИК, и 6 – в дальнем (длинноволновом) ИК.

Два канала имеют пространственное разрешение 250 м., пять каналов с разрешением 500 м., и 29 каналов с разрешением 1000 м.

Спектральные характеристики каналов даны в следующей таблице:

| Каналы | Длина волны | Диапазон | Ед. измерения | Пространств. разрешение | Тематич. направление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.620-0.670µm | видимый | яркость* | 0.25 км. | Наземные границы и границы облачности |
| 2 | 0.841-0.876µm | ближний ИК | яркость | 0.25 км. |  |
| 3 | 0.459-0.479µm | видимый | яркость | 0.5 км. | Характеристики назем. Объектов и облачности |
| 4 | 0.545-0.565µm | видимый | яркость | 0.5 км. |  |
| 5 | 1.230-1.250µm | ближний ИК | яркость | 0.5 км. |  |
| 6 | 1.628-1.652µm | ближний ИК | яркость | 0.5 км. |  |
| 7 | 2.105-2.155µm | ближний ИК | яркость | 0.5 км. |  |
| 8 | 0.405-0.420µm | видимый | яркость | 1 км. | Гидрологич. Характеристики, фитопланктон, биогеохимия |
| 9 | 0.438-0.448µm | видимый | яркость | 1 км. |  |
| 10 | 0.483-0.493µm | видимый | яркость | 1 км. |  |
| 11 | 0.526-0.536µm | видимый | яркость | 1 км. |  |
| 12 | 0.546-0.556µm | видимый | яркость | 1 км. |  |
| 13* | 0.662-0.672µm | видимый | яркость | 1 км. |  |
| 14* | 0.673-0.683µm | видимый | яркость | 1 км. |  |
| 15 | 0.743-0.753µm | видимый | яркость | 1 км. |  |
| 16 | 0.862-0.877µm | видимый | яркость | 1 км. |  |
| 17 | 0.890-0.920µm | ближний ИК | яркость | 1 км. | Атмосферные водяные пары |
| 18 | 0.931-0.941µm | ближний ИК | яркость | 1 км. |  |
| 19 | 0.915-0.965µm | ближний ИК | яркость | 1 км. |  |
| 20 | 3.660-3.840µm | термальный ИК | яркость | 1 км. | Температура поверхности\облачности |
| 21 | 3.929-3.989µm | термальный ИК | яркость | 1 км. |  |
| 22 | 3.929-3.989µm | термальный ИК | яркость | 1 км. |  |
| 23 | 4.020-4.080µm | термальный ИК | яркость | 1 км. |  |
| 24 | 4.433-4.498µm | термальный ИК | яркость | 1 км. | Температура атмосферы |
| 25 | 4.482-4.549µm | термальный ИК | яркость | 1 км. |  |
| 26 | 1.360-1.390µm | ближний ИК | яркость | 1 км. | Перистые облака, водяные пары |
| 27 | 6.535-6.895µm | коротковолн. ИК | яркость | 1 км. |  |
| 28 | 7.175-7.475µm | коротковолн. ИК | яркость | 1 км. |  |
| 29 | 8.400-8.700µm | коротковолн. ИК | яркость | 1 км. |  |
| 30 | 9.580-9.880µm | коротковолн. ИК | яркость | 1 км. | Озон |
| 31 | 10.780-11.280µm | длинноволн. ИК | яркость | 1 км. | Температура поверхности\облачности |
| 32 | 11.770-12.270µm | длинноволн. ИК | яркость | 1 км. |  |
| 33 | 13.185-13.485µm | длинноволн. ИК | яркость | 1 км. | Верхняя граница облачности |
| 34 | 13.485-13.785µm | длинноволн. ИК | яркость | 1 км. |  |
| 35 | 13.785-14.085µm | длинноволн. ИК | яркость | 1 км. |  |
| 36 | 14.085-14.385µm | длинноволн. ИК | яркость | 1 км. |  |
| *яркость = W/(m2*steradian*µm) |  |  |  |  |  |